天津市嘉信技术工程有限责任公司

“6·24”一般高处坠落事故调查报告

天津滨海高新区“6·24”事故调查组

2023年10月

目    录

一、事故基本情况	1

（一）相关单位基本情况	2

（二）装修项目情况概括	2

（三）事故相关人员基本情况	3

（四）事故发生经过	3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况	3

二、 事故应急处置及行业履职情况	4

（一）事故信息接报及响应情况	4

（二）医疗救治及现场应急处置情况	4

（三）善后情况	5

（四）行业履职情况	5

三、事故原因和性质	5

（一）直接原因分析	5

（二）间接原因	5

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议	6

（一）建议免予责任追究人员	6

（二） 事故有关责任人员	6

（三）事故有关责任单位	7

五、事故防范和整改措施	8

- 天津市嘉信技术工程有限责任公司

- “6·24”一般高处坠落事故调查报告

2023年6月24日9时40分左右，位于天津滨海高新区（以下简称“滨海高新区”）华苑科技园海泰南道18号（左岸花园）15号楼的天津市嘉信技术工程有限责任公司装修过程中发生一起高处坠落事故，事故造成一人死亡，直接经济损失（不含事故罚款）95万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《天津市安全生产条例》等有关法律法规，经滨海高新区管委会批准，成立由应急局、建交局、群团工作部、公安部门组成的天津市嘉信技术工程有限责任公司“6·24”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作，并邀请监察部门派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关事故单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

- 一、事故基本情况

- （一）相关单位基本情况

建设单位：天津市嘉信技术工程有限责任公司（以下简称“嘉信公司”）

该公司成立于1994年3月25日，注册地位于天津滨海高新区华苑产业区海泰南道18号左岸科技基地8号楼-1-101，法定代表人为林某江。经营范围包括电子仪器、计算机系统技术、软件系统技术开发、转让、咨询；电子产品、计算机及软件、机械设备批发兼零售；标牌设计；地下管网勘测及技术开发、咨询、服务；仪器维修；地下管网勘测、腐蚀评价；机械设备、电子产品租赁；电子仪器生产、加工；检测服务。

- （二）装修项目情况概括

嘉信公司委托个人方海军对其自有的左岸花园15号楼1-101和2-101（每户-1至3层，4层为赠送阁楼，不动产权证书上面积均为678.48平方米）进行装修作业，方海军自2023年5月份组织工人入场装修，主要包含拆改、线路敷设、自来水管线改造、地面铺砖、屋面吊顶和卫生间整体等，双方未签订装饰装修合同。

6月23日晚，方海军以300元/日/人的报酬电话委托王某旺临时雇佣3名工人完成6月24日运送砂石料的作业。王某旺在劳务市场找到李某德、马某水和李某芝（死者）三人进行运送砂石料作业，约定报酬230元/日/人。

- （三）事故相关人员基本情况

1、王某旺，男，年龄53岁,身份证号372524********1298,方海军雇佣的临时工，负责操作提升机。

2、李某德，男，年龄57岁，身份证号372421********5972,王某旺受方海军委托雇佣的临时工，负责在一楼运送砂石料。

3、马某水，男，年龄40岁，身份证号130425********3837,王某旺受方海军委托雇佣的临时工，负责在一楼运送砂石料。

4、李某芝,男,年龄58岁,身份证号372522********3434,王某旺受方海军委托雇佣的临时工，负责在三楼卸下砂石料。

- （四）事故发生经过

事故调查组经过现场勘验和调查询问，基本还原了事故经过：6月24日约6时30分，王某旺、李某德、马某水和李某芝到达左岸花园15号楼的天津市嘉信技术工程有限责任公司开始进行运送砂石料作业。李某德和马某水两人在一层将砂石料装入小车内，王某旺在四层（阁楼）负责操作提升机，李某芝（死者）负责在三层将小车及砂石料卸下。约9时40分，李某芝在作业过程中不慎自三层电梯井口边缘处坠落至一层，坠落高度约7.05米，经120现场确认已死亡。

- （五）人员伤亡和直接经济损失情况

1、人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。

死者李某芝，男，58岁，身份证号372522********3434，山东省阳谷县人，经天津市滨海新区公安局物证鉴定中心《法医学尸体检验鉴定书》（津滨公技[2023第1027号]）的鉴定意见：李某芝符合从高处坠落摔伤头部、躯干及四肢致颅脑损伤合并创伤性休克死亡。

2、事故直接经济损失

调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》

（GB6721-86）等标准和规定对事故直接经济损失进行评估，直接经济损失（不含事故罚款）为95万元人民币。

- 事故应急处置及行业履职情况

- （一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员立即拨打110报警电话，10时30分高新区应急局接到事故信息，10时48分，事故信息上报至滨海新区应急指挥中心。

- （二）医疗救治及现场应急处置情况

事故发生后，现场人员拨打120急救电话，120救护车到场后，经医护人员确认李某芝已经死亡。

接到事故报告后，高新区管委会分管负责同志及相关部门立即赶往事故现场，同时高新区建交局、应急局、华苑办和公安等部门组成工作专班，迅速开展现场应急处置和事故调查工作。

- （三）善后情况

2023年6月27日，方海军与死者家属达成了善后赔偿，支付赔偿金共计95万元，善后工作完成。

- （四）行业履职情况

高新区建交局严格落实安全工作要求，组织企业签订安全生产自主承诺书，压实企业主体责任，定期召开安全生产工作会议，夯实安全生产工作基础。通过督促、培训、提示等方式强化安全监管，按照制定的检查方案开展日常安全检查，整改隐患问题，督促企业更新应急预案。定期组织安全培训演练活动，及时调查处置安全投诉和网格员巡查发现的问题，强化安全警示提示，营造安全宣传氛围，履行了监管职责。

- 三、事故原因和性质

- （一）直接原因分析

经现场勘查、技术分析、综合研判认定事故直接原因是：事发当天，李某芝在作业过程中不慎自三层电梯井口边缘处坠落至一层，且未佩戴安全带、安全帽和现场未设置临边防护，是事故发生的直接原因。

- （二）间接原因

安全教育培训不到位。嘉信公司的安全教育落实不到位，未对施工人员开展安全教育培训，现场施工人员的安全意识淡薄，缺乏必要的安全生产知识技能。

施工现场的安全检查工作不到位。嘉信公司未根据施工现场实际情况，对安全生产状况进行经常性检查，日常巡查记录不完善，对施工过程中的安全隐患及安全防护情况检查排查不及时，未排查出事发当日未设置临边防护和作业人员未佩戴安全防护用具的事故隐患。

- 四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

- （一）建议免予责任追究人员

李某芝，在三层卸砂石料作业人员违章作业，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)中相关规定要求：3.0.5 高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。对事故发生负有直接主要责任，鉴于其已死亡，建议免予责任追究。

- 事故有关责任人员

林某江，嘉信公司总经理，负责该公司全面工作，未履行安全生产主要负责人职责，督促落实安全生产培训教育和现场安全隐患排查工作不到位。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）（五）项之规定，对事故发生负有责任。建议滨海高新区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，对其处以2022年收入40%的行政处罚，即拾贰万捌仟元整（¥：128，000元）。

- （三）事故有关责任单位

嘉信公司，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第四十六条第一款之规定，对事故发生负有责任。建议滨海高新区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定，对其处以陆拾万元整（¥：600，000元）的行政罚款。

- 五、事故防范和整改措施

嘉信公司要结合本次事故暴露出的问题，举一反三，深刻汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。一是细化作业流程，全面辨识作业现场的安全风险隐患，完善现场

安全防护措施，配备并督促作业人员正确使用安全防护用具；二是加强对现场作业人员的安全管理，尤其是高空过程须派专人开展巡查、检查工作。三是开展针对性安全教育培训工作，提高作业人员安全意识，明确操作流程，全面消除生产现场安全隐患。

高新区建交局要进一步加强小散工程行业的安全管理，强化相关法律法规的宣传、贯彻，加大安全巡查检查频次，查处各类违法问题，严格行政处罚，避免类似事故发生。

嘉信公司要按照滨海高新区管委会批复的事故调查报告处理意见，对事故防范和整改措施抓紧落实，并在接到报告和批复后30日内，将落实整改材料报送滨海高新区应急管理局备案。

天津滨海高新区“6·24”事故调查组

2023年10月18日

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

《中华人民共和国建筑法》第七条第一款：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款: 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项:发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。