2304-120318-89-01-120944

津高新审建审〔2024〕27号

关于康达新材料科技（天津）有限公司康达

北方研发中心与军工电子暨复合材料产业

项目环境影响报告表的批复

康达新材料科技(天津)有限公司：

你单位呈报的《康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目环境影响报告表》及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

- 康达新材料科技(天津)有限公司拟投资34242.6万元在天津滨海高新区渤龙湖科技园星光路以西、惠新路以东、月新道绿化带以南地块，建设康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目。项目占地面积21501.8平方米，主要建设1栋4层复合材料车间、1栋4层力源车间、1栋6层办公楼及门卫室等，其中复合材料车间内主要设置原料库、模压片材（SMC）生产线、预浸料生产线、拉挤复合材料生产线等，力源车间内主要设置原料仓库、成品仓库、SMT生产线、自动焊接线、三防间、研发室等。项目主要进行电源类产品及复合材料产品的生产，建成后预计年产模块类电源180000台、盘类定制电源6000台、大功率类电源4000台，拉挤复合材料制品2000吨、模压片材500吨、热固性预浸料500吨。该项目环保投资101万元，主要用于施工期污染防治措施，运营期废气收集及治理措施、噪声治理措施、固体废物治理措施及排污口规范化等。根据环境影响报告表结论，在严格落实报告表中各项环保措施的前提下，同意该项目建设。

二、根据建设项目环境影响评价政府信息公开有关要求，建设单位已完成了该项目环评报告表信息的全本公示，并提交公示情况的证明材料。2024年1月22日至2024年1月26日，我局将该项目环评受理情况及环评报告表全本信息在天津高新区政务网上进行了公示；2024年2月2日至2024年2月7日，我局将该项目环评拟审批意见情况在天津高新区政务网上进行了公示；期间未收到反馈意见。

三、该项目应在设计、建设阶段认真落实环境影响报告表中各项要求，并重点做好以下工作：

（一）施工期应严格遵守《天津市大气污染防治条例》《天津市噪声污染防治管理办法》《天津市建设工程施工现场防治扬尘管理暂行办法》《天津市建设工程文明施工管理规定》相关环保要求，做好防尘措施，统筹安排施工进度，严格落实扬尘污染控制六个100%，将扬尘影响降至最低；优先选用低噪声设备，合理选择施工时间；做好施工期扬尘、噪声、废水、固体废物污染防治工作，减少施工期对环境造成的负面影响。

（二）回流焊工序产生的废气经管道收集，插件焊、手工焊及研发过程产生的废气经“集气罩+软帘”收集，上述废气进入“1#布袋除尘器”处理后，与通过“集气罩+软帘”收集的清洗、网版擦拭、三防漆涂覆、点胶烘干、灌封固化、印刷工序产生的废气一并进入“1#二级活性炭吸附装置”处理，最终通过1根27m高排气筒DA001排放。拉挤复合材料切割工序及研发过程产生的废气经设备上方“集气罩+软帘”收集，进入“2#布袋除尘器”处理后，通过1根27m高排气筒DA002排放。拉挤复合材料浸料、成型固化、脱模工序及研发过程产生的废气经设备上方的“集气罩+软帘”收集，进入“2#二级活性炭吸附装置”处理，通过1根27m高排气筒DA003排放。模压片材（SMC）生产线投料、制糊、切割工序产生的废气经设备上方的“集气罩+软帘”收集，进入“3#布袋除尘器”处理，处理后废气与经“集气罩+软帘”收集的SMC生产线复合、辊压、收卷、熟化晾干工序产生的废气及预浸料生产线复合、辊压、加热工序产生的废气一并进入“3#二级活性炭吸附装置”处理，最终通过1根27m高排气筒DA004排放。

排气筒DA001排放的废气中，锡及其化合物的排放浓度及排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相应限值要求（排放速率严格50%执行），TRVOC和非甲烷总烃的排放浓度及排放速率须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）相应限值要求，臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）相应限值要求。排气筒DA002排放的废气中，颗粒物的排放浓度及排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 相应限值要求（排放速率严格50%执行）。排气筒DA003排放的废气中，TRVOC和非甲烷总烃的排放浓度及排放速率须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）相应限值要求，MDI、PAPI的排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相应限值要求，臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）相应限值要求。排气筒DA004排放的废气中，颗粒物的排放浓度及排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相应限值要求（排放速率严格50%执行），TRVOC和非甲烷总烃的排放浓度及排放速率须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）相应限值要求，MDI、PAPI的排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相应限值要求，臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）相应限值要求。

食堂油烟经油烟净化器处理后，通过1根33m高排气筒DA005排放，油烟排放浓度须满足《餐饮业油烟排放标准》（DB12/644-2016）相应限值要求。

各生产工序未被收集的废气无组织排放，力源车间、复合材料车间外监控点处非甲烷总烃的浓度须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）相应限值要求；厂界处非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物的浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）相应限值要求。

（三）生活污水经厂区化粪池处理，餐饮废水经隔油池处理，上述废水与冷却塔排水一并通过厂区废水总排口排入市政污水管网，最终进入滨海高新区污水处理厂集中处理。废水总排口水质须满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准要求。

（四）焊机、印刷机、空压机、空调风机、环保风机、冷却塔等设备为主要噪声源，应优先选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

（五）固体废物分类收集。生活垃圾袋装收集，交由城市管理部门清运；废边角料、废包装材料属于一般固体废物，交由物资部门回收处理；废布袋、集尘灰属于一般固体废物，交由城市管理部门清运；废无纺布、废网版、清洗废液、废包装桶（废锡膏瓶、废三防漆桶、发泡原辅料废包装容器、脱模剂废包装容器）、废活性炭、废油、含油沾染废物、废油桶属于危险废物，定期交由有资质单位统一处理；确保处置去向合理，避免产生二次污染。

（六）加强对危险物料的管理，制定应急预案，落实各项事故防范、减缓措施，有效避免事故发生。

四、根据滨海新区生态环境局《关于康达新材料科技（天津）有限公司康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目新增主要污染物总量来源确认意见》，新增VOCs：0.4222吨/年，化学需氧量：1.5594吨/年，氨氮0.1335吨/年。

五、按照《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理〔2002〕71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测〔2007〕57号）要求，落实排污口规范化工作。

六、按照《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录》等排污许可相关管理要求，落实排污许可管理制度。

七、依据报告表及排污许可相关技术指南和规范科学的制定自行监测方案，开展污染物监测工作，并将相关监测结果及时报送环境保护主管部门。

八、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。该项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

九、该项目建设过程中应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”管理制度。该建设项目竣工后，应按规定的标准和程序开展建设项目竣工环境保护验收工作，验收合格后，方可投入运行。

十、建设单位应执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

2、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

3、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-

2020）

4、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）

5、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

6、《餐饮业油烟排放标准》（DB12/644-2016）

7、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级

8、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

9、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类

10、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

11、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

12、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-

2012）

此复

2024年2月8日

抄送：城管和环境局